周报：语音交互组（④）开发进度

日期：2026-07-07

人员：语音交互组

本周状态：✅ 核心功能完成，可进入测试阶段

一、本周完成任务

1	TTS语音播报	 ✅ 姚伶洁完成	5种播报格式全部实现，格式一字不差

2	讯飞API接入	 ✅ 姚伶洁完成	WebSocket流式API，APIPassword鉴权

3	音频缓存系统 ✅ 姚伶洁完成	35条音频预缓存，离线可用

4	ROS接口开发	 ✅ 姚伶洁完成	/speak Service + /voice_command Topic + /wake_status Topic

5	联调测试	 ✅ 姚伶洁完成	与模拟决策组完成全流程联调

6	代码框架搭建 ✅ 姚伶洁完成	完整ROS功能包，可编译运行

7   建图         ✅ 余哲完成    上周余哲完成了虚拟机的搭建和虚拟机的仿真环境，开始使用小车走地图，通过修改小车的行动指令代码，实现小车只有在一直按着键盘才能走动，方便控制小车。让小车开始扫描完整地图。同时余哲在让小车自动导航时遇到了瓶颈。现在小车虽然能够开始自动导航，但是rviz系统的初始地点和gazebo的初始地点不同，导致小车走出来的地图和实际gazebo的地图有差异，同时知道导航时初始点的位置偏后导致小车容易出现穿墙卡bug。

二、技术实现详情

2.1 系统架构

2.2 关键代码文件

1.voice_node.py	      主节点，整合所有模块	✅

2.xunfei_api.py	      讯飞WebSocket TTS/ASR	✅

3.alsa_player.py	      ALSA音频播放+完成确认	✅

4.audio_proc.py	      6麦音频预处理     	✅

5.wake_detector.py	      唤醒词检测框架	    ⏳

6.command_parser.py	  指令解析	            ✅

7.pre_cache_tts.py	      赛前预缓存脚本    	✅

2.3 播报格式验证

Task1	"取得苹果属于食品应放置在食品仓库，仿真环境中取得苹果属于食品应放置在食品仓库"	9.6s	✅

Task2	"已将苹果放入食品仓库"	2.9s	✅

Task3	"仿真任务已完成，已将苹果放入食品仓库"	5.2s	✅

Task4	"左转/右转/直行/停止"	~1s	✅

Task5	"任务完成"	1.5s	✅

三、测试记录

3.1 Service测试

bash

rosservice call /speak "task_type: 'task5'"

# 返回: success=True, message="播报完成", speak_duration=1.51s

3.2 联调测试

模拟决策组完成完整任务流程（Task1→Task5）

所有播报格式正确，回调确认正常

3.3 缓存验证

预缓存35条音频，总计约5.8MB

离线模式下可正常播报

四、遇到的问题与解决

问题	                原因	                  解决方案

讯飞API 401鉴权失败 	APISecret是Base64编码	  使用APIPassword鉴权方式

WebSocket连接失败	   使用HTTP而非WebSocket	  改为wss://tts-api.xfyun.cn/v2/tts

返回音频只有110字节	API参数格式错误	          修正X-Param和业务参数

模块导入失败	       devel目录未更新	          强制清理重新编译

五、下周计划

序号	任务	           优先级	说明

1	硬件调试	           🔴 高	连接小车6麦阵列，测试音频采集

2	唤醒检测	           🔴 高	接入麦克风，实现"小飞小飞"唤醒

3	ASR语音识别           🔴 高	接入讯飞在线ASR，识别货品指令

4	赛场噪声测试	       中	    在实际环境测试唤醒率和识别率

5	离线应急方案	       中	    准备无网络时的备用方案

6	与决策组正式联调	   中	    对接真实决策组节点

六、风险与建议

风险	                影响	                建议

小车麦克风驱动未配置	无法采集音频	        提前联系硬件组确认驱动

赛场网络不稳定	        在线ASR/TTS失败	        确保预缓存完整，准备离线方案

唤醒率不达标(<95%)	    影响任务触发	        多测试不同距离和噪声环境

七、交付物清单

voice_interaction/

├── 源码包（完整ROS功能包）

├── 预缓存音频（~/.voice_tts_cache/，35条）

├── 启动脚本（roslaunch voice_interaction voice_interaction.launch）

└── 测试脚本（mock_decision.py等）

本周总结：TTS播报核心功能已完成，格式完全符合比赛要求。下周重点接入硬件，完成唤醒和ASR功能。